ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: АРМ – A6

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: Статичке руте

У пословној згради постављена је пасивна мрежна опрема рачунарске мреже и свичеви за повезивање корисника. Документација ове мреже дата је у прилогу. Бежичним корисницима ове мреже треба обезбедити излаз на Интернет преко бежичног рутера. LAN мрежу треба WAN линком повезати са друге две LAN мреже. Рутирање конфигурисати исто као на удаљеним рутерима.

Тестирањем везе између конфигурисаних рутера установљено је да неке конекције функционишу, а неке не.

Мрежу у пословној згради проширити постављањем нове утичнице.

На основу прилога потребно је урадити следеће:

 Исправно повезати и конфигурисати свичеве и рутере

 Извршити проширење мреже

 Израдити потребну документацију

 Формиране фајлове снимити на радну површину рачунара (desktop), у директоријум Матурски_испит-АРМ\Име_Презиме\А6, где се као име и презиме уноси име ученика

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује оно што је до тада урађено.

Техничка документација која описује постојећу мрежу у пословној згради дата је као Прилог док1.

Обрасци за израду документације дати су као Прилог док2, Прилог док3, Прилог док4.

За оцењивање користити образац за оцењивање радног задатка А који се налази у Анексу бр. 3 овог приручника.

Прилог_1:

На слици је логичка шема повезивања постојећих мрежа и линкова које треба конфигурисати:

Излистане су конфигурације:

| R1#sh running-config hostname R1 ! ip dhcp excluded-address 192.168.0.50 ip dhcp excluded-address 192.168.0.62 ! ip dhcp pool LAN network 192.168.0.0 255.255.255.192 default-router 192.168.0.62 ! spanning-tree mode pvst ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.62 255.255.255.192 duplex auto speed auto ! interface Serial0/1/0 ip address 192.168.0.121 255.255.255.252 clock rate 9600 ! interface Serial0/1/1 ip address 192.168.0.97 255.255.255.252 clock rate 9600 ! ip classless ip route 192.168.0.64 255.255.255.224 Serial0/1/1 ! line con 0 line vty 0 4 login end | R2#sh running-config ! hostname R2 ! ip dhcp pool LAN network 192.168.0.64 255.255.255.224 default-router 192.168.0.94 ! spanning-tree mode pvst ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.94 255.255.255.224 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.0.98 255.255.255.252 ! ip classless ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 Serial0/0/0 ip route 192.168.0.100 255.255.255.252 Serial0/0/0 ! line con 0 line vty 0 4 login ! end |
| --- | --- |

Рутер R3 и свичеви нису конфигурисани.

Потребно је повезати и конфигурисати рутер (R3) у пословној згради тако да корисници могу да приступе ресурсима удаљених локација. Адресирањем обезбедити да у пословној згради може да се прикључи 120 корисника и максимално уштеде адресе, а да се користи иста класна адреса у целој мрежи. Конфигурацију рутера снимити и на TFTP сервер који је повезан на R1. Свич конфигурисати тако да је могуће касније приступити му са удаљене локације.

У пословној згради бежичним корисницима, и жичаним корисницима којима бежични рутер додели адресе, обезбедити да могу да приступају Интернету преко изнајмљене кабловске везе. Оставарена веза са сервером на адреси 121.10.10.13 је показатељ да корисници могу да приступе Интернету. Овај сервер је DHCP, DNS и WEB сервер.

Бежичном рутеру урадити упгрејд фирмвера.

Мрежу у пословној згради треба проширити додавањем утичнице са два порта у просторији Кабинет 1-3. Повезати утичницу поштујући принципе естетике простора.

После обављене интервенције попунити документацију која описује мрежу и обављену интервенцију. При изради предмера и предрачуна унети податке само за пасивну мрежну опрему.